411.2 The Geometrical Elements for the Jumping Hill (Fig. 1)

Геометрические элементы трамплина (табл.1)

Inrun - Разгон

A    -  highest start place – самое высокая стартовая площадка

B - lowest start place -  самая низкая стартовая площадка

E1 - the beginning of the radius curve  - начало кривой радиуса

E2  - the end of the curve, the beginning of the takeoff —  конец кривой, начало стола отрыва

T  - the edge of the takeoff — конец стола отрыва

e - the length of the inrun from the highest start place to the beginning of the

takeoff table  - длина разгона от наивысшей стартовой площади до начала стола отрыва

es - the length of the starting place area — длина стартовой области

t - the length of the takeoff — длина стола отрыва

the gradient of the straight section of the inrun — угол прямой секции разгона

the gradient of the takeoff — угол стола отрыва

r1 - the radius of the curve of the inrun at point E2   -  радиус кривой разгона в точке Е2

Profile of Landing Area — Профиль зоны приземления

T - the edge of the takeoff of the hill (=coordinate origin) — конец стола отрыва (начало координат)

s - the height of the takeoff — высота стола отрыва

P - the beginning of the landing area — начало зоны приземления

K  - construction point — конструкционная точка (точка К)

L  - the end of the landing area — конец зоны приземления

U  - the start of the outrun area, lowest point of the profile — начало выката, самая низкая точка профиля

HS  - the measured distance (Hill Size) from the edge to the takeoff to the end

of the landing area L — измеренное расстояние (Hillsize-размер трамплина) от конца стола отрыва до конца зоны приземления

w - distance between the edge of the takeoff and the construction point K,

measured according to ICR art. 415.1 — расстояние между концом стола отрыва и точкой К, измеренное согласно ст. 415.1 Правил Международных соревнований ФИС

h - the height difference from the edge of the takeoff to the K point -  разница высот от конца стола отрыва до точки К

n - the horizontal distance from the edge of the takeoff to the K point — горизонтальное расстояние от конца стола отрыва до точки К

zU -  the height difference from the edge of the takeoff to the lowest point U — разница высот от конца стола отрыва до нижней точки профиля U

I1  - the length of the curve P-K – длина кривой P-K

I2 - the length of the curve K-L – длина кривой K-L

I - the length of the curve of the landing area P-L – длина кривой горы приземления P-L

a - the length of the outrun – длина выката

o - the tangent angle of the landing hill knoll at the base of the takeoff — угол  между началом горы приземления и базой стола отрыва (танценциальный угол между двумя касательными)

P - the tangent angle at P point — угол между двумя касательными в точке Р

the tangent angle at K point — угол между двумя касательными в точке К

L - the tangent angle at L — угол между двумя касательными в точке L

rL - the landing hill radius P-L – радиус горы приземления P-L

r2L - the radius curve at L – радиус кривой  в L

r2  - the radius curve at U -   радиус кривой в U

b1 - the clear width of the inrun —  ширина  разгона (лыжня)

b2 - width at the base of the takeoff — ширина базы стола отрыва

bk - the prepared width at the K point — подготовленная для прыжков ширина в точке К

bu  - the prepared width at the end of the r2 radius and the start of the outrun — подготовленная для прыжков  ширина в конце радиуса r2 и начала выката